欧盟最新通报中国4款越野车及1款滑板车  再次敲响警钟

欧盟通报：

2007年第39周

| 7 0982/07 | 法国 | 类别: 儿童用车辆 产品: 滑板车, 样式： “Speed Limit Girl” 商标: GO SPORT 产品型号: 序列号： 81540, 条形码: 2 060499 395801 产品描述: 儿童用可折叠滑板车。该产品也有相同序列号的男孩用滑板车，和女孩用的滑板车的区别只是把手的颜色不同，所以男孩用的滑板车也很有可能存在相同的安全问题。 产地: 中国 | 受伤风险 由于该产品存在配件松脱或锈死的问题，很有可能导致使用者受伤。 | 措施 自动从市场以及使用用户出召回产品。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2007年第41周

| 17 1066/07 | 芬兰 | 类别: 摩托车辆 产品: 迷你摩托车 商标: Mini-crossbike shenqi, 出售名 GlansPower 50 型号: MT-DB01 产品描述:儿童用迷你摩托车, 49 cc 生产国: 中国 | 受伤风险 由于以下原因，该产品存在受伤的风险: - 该车没有限速装置，而且该车的最大速度大于儿童用车的限制速度，当车子失去控制时，很有可能发生严重事故。 - 踏脚固定件的根部的焊缝不合格，在行驶过程中存在潜在的风险。 - 驱动链条保护不够充分，骑行者骑行时，有潜在的发生事故的风险。 - 排气管没有保护，存在严重的烧伤危险，甚至是在停止骑行后，比如：关闭燃料阀时。 该产品没有使用手册，标志和符合性说明书。 该产品不符合机械指令。 | 措施 由进口商自动从市场召回产品。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 1076/07 | 芬兰 | 类别: 摩托车辆 产品: Mini motorbikes - "Moped 49cc Crossimopo" 商标: Dirt Bike 英文手册中: Rolson 型号: MT-DB03 产品描述: 迷你摩托车49 cc 生产地: 中国 | 受伤风险 由于以下原因，该产品存在受伤的风险: - 当使用后刹时，后刹盘片发生明显的弯曲。弯曲作用在薄的刹车盘片上，当故障发生时，这有可能会锁死后轮。 -该车没有限速装置，而且该车的最大速度大于儿童用车的限制速度，当车子失去控制时，很有可能发生严重事故。 -驱动链条保护不够充分，骑行者骑行时，有潜在的发生事故的风险。 特别是后轮的链轮的低前方需要链条保护，以防止骑行者的腿脚被夹在链条和链轮中间。 -排气管没有保护，存在严重的烧伤危险，甚至是在停止骑行后，比如：关闭燃料阀时。 - 有芬兰语和英语的使用手册，但是没有瑞典语的使用手册。 - 标志不够充分。该产品不符合机械指令。 | 进口商自愿采取正确的措施。已经有相关措施公布过。 |
| 27 1077/07 | 法国 | 类别: 摩托车辆 产品: Mini motorbikes - Mini-Bike 250CC 商标: 未知 型号: HN-DB013-1 产品描述: 白色和蓝色的迷你摩托车。 生产地:中国 | 受伤和着火风险 由于以下原因，该产品有受伤和起火的危险： - 在电磁兼容方面，辐射发射不符合。 - 该产品机械安全方面存在隐患。 - 无前刹。 - 运动传动部件存在风险隐患。 该产品不符合机械指令 。 | 由海关没收该产品。 |
| 28 1078/07 | France | 类别: 摩托车辆 产品: Mini motorbikes - Mini-Bike 125CC 商标: 未知 型号: HN-DB005 描述: 黄黑的迷你摩托车 产地:中国 | 受伤和起火风险 由于以下原因，该产品有受伤和起火的危险： -在电磁兼容方面，辐射发射不符合。 - 该产品机械安全方面存在隐患。 - 无前刹。 -运动传动部件存在风险隐患。 该产品不符合机械指令 。 | 由海关没收该产品。 |