附件：

出口全地形车产品检验监管

工作规范（暂行）

第一条  为规范出口全地形车产品检验监管工作，根据《中华人民共和国进出口商品检验法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》（以下简称特别规定）及有关法律法规规定，制定本工作规范。

第二条  本工作规范适用于列入强制性检验范围内的出口全地形车产品的检验监管。

本工作规范所称全地形车是指一种被设计成不在公路上行驶的，使用低压轮胎，用方向把或方向盘操纵行驶方向的车辆。

第三条  出口全地形车生产企业需经检验检疫机构审查通过。

第四条  出口全地形车企业应具备以下条件:

1）具有质量保证体系并有效运行

2）具有与出口产品相适应的生产能力

3）具有与出口产品相适应的检测能力

4）每一规格型号的出口产品应具有合格有效的型式试验报告

第五条  检验检疫机构审查时，出口全地形车产品生产企业须提供以下资料：

1）出口全地形车产品生产企业登记表（见附录一）；

2）出口全地形车产品申请书

3）企业营业执照复印件

4）工厂概况（应包含工厂一般情况、主要生产设备清单、主要检测设备清单）；

5）产品描述（应包含关键零部件清单）；

6）产品技术标准；

7）合格有效的型式试验报告；

8）企业提交材料清单汇总表（见附录二）等其它需上报的资料。

第六条  检验检疫机构审查企业时，应对出口全地形车生产企业进行现场检查（检查要求见附录三），按生产单元的划分抽取有代表性的样品，封样并送指定实验室进行检测。（生产单元的划分见附录四）。

第七条　未经审查合格生产企业的全地形车不许出口。

第八条  审查合格生产企业报检时随附生产企业产品符合性声明（见附录五）。凡结构、关键零部件发生变化的需重新审查。企业应如实申报，谎报、瞒报一经查实，按《特别规定》处理。

第九条  检验检疫机构严格执行产地检验原则，对审查通过的出口全地形车产品进行现场检验，进口国有规定要求的按照进口国标准检验，进口国没有规定要求的按照我国相关标准进行检验（相关标准见附录六）。

第十条　按来样生产或经顾客验证的全地形车，同时应符合进口国标准。

第十一条  儿童用全地形车应同时符合玩具类相关规定。

第十二条  本工作规范自发布之日起执行。

附录一:

出口全地型车产品生产企业登记表

管理编号：

| 企业名称（盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 企业注册代码 |  |  |  |  |  |
| 邮 编 |  |  | 传 真 |  |  |
| 联 系 人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法人代表 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 技术主管 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 出口产品 |  |  |  |  |  |
| 主要出口地区 |  |  |  |  |  |
| 年出口量/金额 | 台/ 美元 |  |  |  |  |
| 有 无 内 销 | □有 □无 |  |  |  |  |
| 体系认证情况 | □ISO9000 □无 □其他 |  |  |  |  |
| 产品获国内 外认证情况 | □3C □EEC □CE □EPA □ □ |  |  |  |  |
| 企业现有安 全检测设备 |  |  |  |  |  |
| 企业对产品 质量的控制措施 |  |  |  |  |  |
| 检验检疫部门 审核意见 |  |  |  |  |  |

填表说明：当产品出口情况写不下时，该页填总数，另附页填具体数字。

本登记表填制时间：     年    月    日

附录二:

出口全地形车企业须提交的材料清单

| 序号 | 项目 | 材料名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 工 厂 概 况 | 出口全地形车产品生产企业登记表 |
|  |  | 企业营业执照复印件 |
|  |  | 工厂一般情况（所申请产品的生产规模、能力、生产历史以及生产加工所数量、地址） |
|  |  | 工厂满足《出口全地形车》的质量管理文件(质量手册、程序文件及组织机构图)。 |
|  |  | 主要生产设备清单（见清单一） |
|  |  | 主要检测设备清单（见清单二） |
|  | 每 一 规 格 型 号 产 品 描 述 | 产品名称、型号规格、商标、型式类别 |
|  |  | 足以识别注册产品主要特性的产品外观照片 （左前45°） |
|  |  | 车辆类别 |
|  |  | 整车整备质量 |
|  |  | 整车外形图（长、宽、高） |
|  |  | 轴距 |
|  |  | 关键零部件清单（见清单三） |
|  | 产品技术标准 | 产品技术标准 |
|  | 型式试验报告 | 每一规格型号具有CNAS认可有效的型式试验报告 |
|  | 其他 | 审批部门需要的其它资料 |

●　清单一

主要生产设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 精度 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

●　清单二

主要检测设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 精度 | 台数 | 检定周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

●　清单三

关键零部件清单

车型：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发动机/电动机 |  |  |  |
|  | 燃油箱/蓄电池 |  |  |  |
|  | 化油器（电喷）/充电器 |  |  |  |
|  | 消声器 |  |  |  |
|  | 车架 |  |  |  |
|  | 前轮轮胎 |  |  |  |
|  | 后轮轮胎 |  |  |  |
|  | 前制动器 |  |  |  |
|  | 后制动器 |  |  |  |
|  | 前减震器 |  |  |  |
|  | 后减震器 |  |  |  |
|  | 后视镜 |  |  | 有该部件时 |
|  | 照明设备 |  |  | 有该部件时 |
|  | 车速里程表 |  |  | 有该部件时 |

附录三:

出口全地形车工厂条件检查表

企业名称：                       申请产品：

| 项目 | 考核内容 | 考核结果 | 评定说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | 生产厂执行的产品标准应符合我国有关出口产品的质量要求并符合进口国相关规定。 |  |  |
| 2* | 企业的厂房、车间和库房应与生产能力相适应，应配备必备的生产设备。 |  |  |
| 3 | 生产厂应有产品检验标准或规程。 |  |  |
| 4* | 抽查与成品质量要求有关的元器件、零部件，应与申请备案时提交型式试验报告和关键零部件清单一致。 |  |  |
| 5* | 生产厂应对有关元器件、原材料、零部件进行检验或提供质量保证。如关键元器件、零部件发生变更，应对该产品重新确认。如供应商发生变更，应有对供应商的控制程序。 |  |  |
| 6* | 抽查厂检合格产品应符合标准，加贴认证标志应符合相关认证规定。 |  |  |
| 7 | 生产厂应对合格品与不合格品有切实的隔离措施。 |  |  |
| 8 | 生产现场、检验现场、仓库的环境应有严格的制度及控制手段，确保生产、检验及存放条件能符合规定及标准。 |  |  |
| 9* | 企业有产品的设计与开发控制程序，对来样设计加工的产品应有依据目的消费国的法规进行评价的程序,应有产品图纸、工艺文件。生产应严格按照工艺文件进行。 |  |  |
| 10* | 影响产品质量的关键工序应有工序检验及质量控制要求，有相应的检验标准及检验记录。 |  |  |
| 11* | 根据生产厂执行的产品检验标准，工厂应配备有排放检测设备,制动力检测设备，侧滑, 车速表校核设备,最高车速检测设备,发光强度检验设备（适用时）等试验仪器设备或其他的保证检验执行的措施。 |  |  |
| 12 | 试验、检验用仪器设备性能、精度能满足试验、检验要求，有相应的保养、管理制度。 |  |  |
| 13 | 计量仪器及器具应按我国的计量管理要求进行定期计量检定，各台计量仪器及器具应有计量合格检定证。 |  |  |
| 14 | 生产厂所用计量仪器及器具应不超过计量检定有效期。 |  |  |
| 15 | 生产厂对生产用设备应有严格的保养、操作、检修制度，确保生产用设备的性能精度及准确使用。 |  |  |
| 16 | 产品的检验应有可靠完整的检验记录及其档案，检验人员应熟悉与其工作有关的检验标准。 |  |  |
| 17 | 试验、检验用仪器设备应有操作规程，检验人员应按操作规程要求，准确地使用仪器设备。 |  |  |
| 18* | 抽查已包装产品，应有指导用户安全使用产品的必要标记，并附有相应的说明书。 |  |  |
| 19* | 对出口产品应实施跟踪，对质量反馈信息应有有效的处理程序，出现重大质量缺陷时应有相应的处理措施。 |  |  |

审核组长：

评定方法：每个检查项目按“通过”或“未通过”进行评定。其中1、2、4、5、6、9、10、11、18、19项中任何一项未通过，即评为生产条件检查不合格。其余各项中未通过的项目超过两项亦评为生产条件检查不合格；未通过的项目少于两项（含两项）的，则评为生产条件检查合格，但对未通过的项目，生产厂应在限期内改进。

附录四:

生产单元的划分

一、汽动全地形车

表1汽动全地形车型式试验单元划分

| 序号 | 发动机排量V（ml） （动力为汽油机时） | 单元名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | V≤50 | LQⅠ |
| 2 | 50＜V≤100 | LQⅡ |
| 3 | 100＜V≤125 | LQⅢ |
| 4 | V≥125 | LQⅣ |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

二、电动全地形车

表2 电动全地形车型式试验单元划分

| 单元划分 | 名义功率 W | 单元名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P≤240 | LDⅠ |
| 2 | 240＜P≤450 | LDⅡ |
| 3 | P≥450 | LDⅢ |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |